Конспект: Протокол DHCP

Каждому сетевому интерфейсу компьютера и маршрутизатора должен быть назначен IР-адрес. Процедура присвоения адресов происходит в ходе конфигурирования компьютеров и маршрутизаторов. Назначение IP-адресов может происходить вручную в результате выполнения процедуры конфигурирования интерфейса.

При конфигурировании помимо IP-адресов сетевых интерфейсов устройству сообщается ряд других конфигурационных параметров. Другие параметры стека TCP/IP, маску и IP-адрес маршрутизатора, предлагаемые по умолчанию, IP-адрес DNS-сервера, доменное имя компьютера – сложно и долго.

Протокол динамического конфигурирования хостов (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) автоматизирует процесс конфигурирования сетевых интерфейсов. При этом он гарантирует защиту от дублирования адресов за счет централизованного управления их распределением.

RARP - Одна из первых реализаций протокола для выдачи IP-адресов появилась более 30 лет назад. Принцип его работы выглядит так: 1) клиент делал запрос на широковещательный адрес сети 2) сервер его принимал, находил в своей базе данных привязку MAC-адреса клиента и IP — и отправлял в ответ IP-адрес.

Минусы:

- нужно было настраивать сервер в каждом сегменте локальной сети

- регистрировать MAC-адреса на этом сервере

- передавать дополнительную информацию клиенту вообще не было возможности.

BOOTP (Bootstrap Protocol) - использовался для бездисковых рабочих станций. Станциям нужно было не только выдать IP-адрес, но и передать клиенту дополнительную информацию:

- адрес сервера TFTP

- имя файла загрузки.

В отличие от RARP, протокол уже поддерживал relay.

Relay - небольшие сервисы, которые пересылали запросы «главному» серверу.

Это сделало возможным использование одного сервера на несколько сетей одновременно. Оставалась необходимость ручной настройки таблиц и ограничение по размеру для дополнительной информации.

Появился DHCP. DHCP является совместимым расширением BOOTP.

DHCP-сервер поддерживает устаревших клиентов, но не наоборот.

Протокол DHCP работает в соответствии с моделью клиент-сервер.

Во время старта системы компьютер, являющийся DHCP-клиентом, посылает в сеть широковещательный запрос на получение IР-адреса. DHCP-сервер откликается и посылает сообщение-ответ, содержащее IP-адрес и некоторые другие конфигурационные параметры.

DHCP-сервер может работать в разных режимах:

ручное назначение статических адресов;

автоматическое назначение статических адресов;

автоматическое распределение динамических адресов.

Во всех режимах работы администратор при конфигурировании DHCP-сервера сообщает ему один или несколько диапазонов IP-адресов, причем все эти адреса относятся к одной сети.

В ручном режиме администратор помимо пула доступных адресов снабжает DHCP-сервер информацией о жестком соответствии IP-адресов физическим адресам или другим идентификаторам клиентских узлов. DHCP-сервер, пользуясь этой информацией, всегда выдаст определенному DHCP-клиенту один и тот же назначенный ему администратором IР-адрес.

В режиме автоматического назначения статических адресов DHCP-сервер самостоятельно, без вмешательства администратора, произвольным образом выбирает клиенту IР-адрес из пула наличных IP-адресов.

Адрес дается клиенту из пула в постоянное пользование, то есть между идентифицирующей информацией клиента и его IP-адресом по-прежнему, как и при ручном назначении, существует постоянное соответствие. Оно устанавливается в момент первого назначения DHCP-сервером    IP-адреса   клиенту. При всех последующих запросах сервер возвращает клиенту тот же самый IР-адрес.

При динамическом распределении адресов DHCP-сервер выдает адрес клиенту на ограниченное время, называемое сроком аренды. Когда компьютер, являющийся DHCP- клиентом, удаляется из подсети, назначенный ему IP-адрес автоматически освобождается. Ни пользователь, ни сетевой администратор не вмешиваются в этот процесс.

Таким образом, режим динамического распределения адресов в принципе позволяет строить IP-сеть, количество узлов в которой превышает количество имеющихся в распоряжении администратора IР-адресов.

Алгоритм динамического назначения адресов

Администратор управляет процессом конфигурирования сети, определяя два основных конфигурационных параметра DHCP-сервера:

- пул адресов, доступных распределению,

- срок аренды.

Срок аренды диктует, как долго компьютер может использовать назначенный IP-адрес, перед тем как снова запросить его у DHCP-сервера.

Срок аренды зависит от режима работы пользователей сети.

Если же это корпоративная сеть, в которой сотрудники предприятия работают на регулярной основе, то срок аренды может быть достаточно длительным - несколько дней или даже недель.

DHCP-сервер должен находиться в одной подсети с клиентами. Клиенты посылают ему широковещательные запросы. Для снижения риска выхода сети из строя из-за отказа DHCP-сервера в сети иногда ставят резервный DHCP-сервер.

Если нет ни одного DHCP-сервера, его подменяет связной DHCP-агент.

Это программное обеспечение, которое играет роль посредника между DHCP-клиентами и DHCP-серверами. Таким образом, один DHCP-сервер может обслуживать DHCP-клиентов нескольких разных сетей.

Когда компьютер включают, установленный на нем DHCP-клиент посылает ограниченное широковещательное сообщение DHCP-поиска. Им является IP-пакет с адресом назначения, состоящим из одних единиц, который должен быть доставлен всем узлам данной IP- сети. Находящиеся в сети DHCP-серверы получают это сообщение. Если в сети DHCP-серверы отсутствуют, то сообщение DHCP-поиска получает связной DHCP-агент.

Он пересылает это сообщение в другую, возможно, значительно отстоящую от него сеть DHCP-серверу, IP-адрес которого ему заранее известен.

Все DHCP-серверы, получившие сообщение DHCP-поиска, посылают DHCP-клиенту, обратившемуся с запросом, свои DHCP-предложения. Каждое предложение содержит IP-адрес и другую конфигурационную информацию. DHCP-сервер, находящийся в другой сети, посылает ответ через DHCP-агента.

DHCP-клиент собирает конфигурационные DHCP-предложения от всех DHCP-серверов. Как правило, он выбирает первое из поступивших предложений и отправляет в сеть широковещательный DHCP-запрос.

В этом запросе содержатся идентификационная информация о DHCP-сервере, предложение которого принято, а также значения принятых конфигурационных параметров.

Все DHCP-серверы получают DHCP-запрос, и только один выбранный DHCP-сервер посылает положительную DHCP-квитанцию, подтверждающую IP-адреса и параметры аренды. А остальные серверы аннулируют свои предложения.

DHCP-клиент получает положительную DHCP-квитанцию и переходит в рабочее состояние.

Время от времени компьютер пытается обновить параметры аренды у DHCP-сервера. Первую попытку он делает задолго до истечения срока аренды, обращаясь к тому серверу, от которого он получил текущие параметры. Если ответа нет или ответ отрицательный, он через некоторое время снова посылает запрос. Так повторяется несколько раз, и если все попытки получить параметры у того же сервера оказываются безуспешными, клиент обращается к другому серверу.

Если и другой сервер отвечает отказом, то клиент теряет свои конфигурационные параметры и переходит в режим автономной работы.

Также DHCP-клиент может по своей инициативе досрочно отказаться от выделенных ему параметров. В сети, где адреса назначаются динамически, нельзя быть уверенным в адресе, который в данный момент имеет тот или иной узел. Это влечет за собой некоторые проблемы:

- возникают сложности при преобразовании символьного доменного имени в IP-адрес. Для серверов, к которым пользователи часто обращаются по символьному имени, назначают статические IР-адреса, оставляя динамические только для клиентских компьютеров. Однако в некоторых сетях количество серверов слишком велико. Это привело к разработке усовершенствованной версии DNS. В основе этой версии лежит согласование информационной адресной базы в службах DHCP и DNS.

- трудно осуществлять удаленное управление и автоматический мониторинг интерфейса, например, сбор статистики, если в качестве его идентификатора выступает динамически изменяемый IР-адрес. Статические адреса позволяют администраторам удаленно управлять устройствами – до них проще получить доступ к устройству, когда они могут легко определить его IP-адрес. Обычно статические адреса назначают устройствам, которые предоставляют услуги пользователям в сети. Ими могут быть:

- маршрутизаторы,

- серверы,

- принтеры,

- другим сетевым устройствам, местоположение которых (физическое и логическое) вряд ли изменится.

Поэтому назначенные им адреса должны оставаться постоянными.

Для обеспечения безопасности сети многие сетевые устройства могут блокировать (фильтровать) пакеты, определенные поля которых имеют некоторые заранее заданные значения - усложняется фильтрация пакетов по IР-адресам.

Этти две проблемы проще всего решаются отказом от динамического назначения адресов для интерфейсов, фигурирующих в системах мониторинга и безопасности.